# Архитектурный roadmap Raschet

## Контекст

Проект развивается как набор модулей (cable/, battery/, ups-config/, panel-config/, transformer-config/, reports/, schematic/) + главный «Конструктор схем». Цель: единая платформа с общей библиотекой элементов, мульти-пространственными схемами, правами пользователей и поддержкой разных БД.

**Решение пользователя:** Начинаем с **Фазы 0** (подготовка). 3D откладываем. Permissions после Element library.

---

## Фаза 0 — Подготовка фундамента (1-2 недели, приоритет) ✳️

### 0.1 Единый источник правды для GLOBAL (2-3 дня)

**Проблема:** `GLOBAL` живёт в двух местах — `js/engine/constants.js` (объект) и `shared/global-settings.js` (localStorage cache). Это уже вызывало баг с 230V DC.

**Решение:**

- `js/engine/constants.js`: превратить `export const GLOBAL` в Proxy / функцию, которая проксирует к `loadGlobal()` из `shared/global-settings.js`

- Все `GLOBAL.voltageLevels`, `GLOBAL.calcMethod` и т.п. читаются через единый путь

- При записи `setGlobal()` обновляет оба места (уже делает, но явно)

**Файлы:** `js/engine/constants.js`, `shared/global-settings.js`, `js/engine/index.js` (миграция на старте)

**Verification:**

- Открыть Конструктор схем → шестерёнка → изменить уровни напряжения → проверить что изменения видны в cable/ без перезагрузки

- Проверить что localStorage `raschet.global.v1` — единственное место хранения

---

### 0.2 Category в voltageLevels (1 день)

**Что:** Добавить поле `category` в каждый уровень.

**Значения:**

- `'lv'` — низкое (≤1 кВ): 400/230, 690/400, 110

- `'mv'` — среднее (1–35 кВ): 6 кВ, 10 кВ

- `'hv'` — высокое (>35 кВ): 110 кВ+

- `'dc'` — постоянный: 48V, ±24V

**Использование:**

- UI-фильтрация в селектах (потребитель — только LV/DC)

- Разные правила подбора кабелей/автоматов по category

**Миграция:** в `migrateVoltageLevels()` авто-проставлять category по vLL и hz.

**Файлы:** `js/engine/constants.js`, `js/engine/electrical.js` (migrate), `shared/global-settings.js`

---

### 0.3 Категории кабелей: силовой / слаботочный / данные / ВН (2-3 дня) ✳️

**Проблема:** Сейчас `CABLE_TYPES = {multi, single, solid, busbar}` — только конструкция, нет категорий. Пользователь может выбрать слаботочный для силового соединения.

**Решение:**

1. Новый dict `CABLE_CATEGORIES`:

```

{

power:   { label: 'Силовой', allowedVoltageCategories: ['lv', 'mv'] },

hv:      { label: 'Высоковольтный', allowedVoltageCategories: ['mv', 'hv'] },

signal:  { label: 'Слаботочный (контрольный)', maxVoltage: 400 },

data:    { label: 'Информационный (UTP, оптика)', maxVoltage: 50 },

fieldbus:{ label: 'Полевой (Modbus, CAN)', maxVoltage: 50 },

dc:      { label: 'Постоянный ток', allowedVoltageCategories: ['dc'] },

}

```

2. У соединения (conn) — новое поле `category` (default = `'power'` для обратной совместимости)

3. В UI инспектора соединения:

- Сначала выбор category

- Потом выбор cableType (ограничен category)

- Блокировка выбора несовместимой category для соединения между узлами разных voltageCategories

4. Базовые типы кабелей (ВВГнг, КВВГнг-А, FTP, TSP...):

- Новый shared/cable-types-catalog.js — per-user каталог

- Базовый набор (ВВГнг-LS, ВВГнг(А)-FRLS, КВВГнг, FTP, ТПП, ...) помечается `builtin: true`

- Пользователь может импортировать свои (XLSX)

**Файлы:**

- `js/engine/constants.js` — CABLE_CATEGORIES

- `shared/cable-types-catalog.js` — новый (по образцу panel-catalog.js)

- `js/engine/inspector/conn.js` — UI

- `js/engine/recalc.js` — валидация совместимости

**Verification:** нельзя подключить слаботочный кабель от источника 400V к потребителю 24V DC (несовместимые категории).

---

### 0.4 connectionKind: electrical / pipe / duct / data (2 дня)

**Что:** Расширить типы соединений для будущих механических схем.

**Поле `conn.connectionKind`:**

- `'electrical'` (default) — текущий расчёт тока/сечения

- `'pipe'` — трубопровод (ТО, водоснабжение)

- `'duct'` — воздуховод

- `'data'` — информационный (витая пара, оптика) — уже частично покрыт category=data

**Рендер:**

- Разные стили линий (pipe — толстая синяя, duct — пунктир, data — тонкая)

- Расчётные модули игнорируют non-electrical

**Файлы:** `js/engine/constants.js`, `js/engine/render.js`, `js/engine/recalc.js` (skip non-electrical), `js/engine/inspector/conn.js`

**Верификация:** соединение-воздуховод не попадает в отчёт по кабелям.

---

### 0.5 modules.json manifest (1 день)

**Что:** единый манифест модулей в корне проекта.

**Структура:**

```json

{

"version": "1.0",

"modules": [

{

"id": "constructor",

"name": "Конструктор схем",

"path": "index.html",

"icon": "blue",

"requires": ["shared/auth", "shared/global-settings"],

"dbCollections": ["projects"],

"enabled": true

},

{

"id": "cable",

"name": "Расчёт кабельной линии",

"path": "cable/",

...

},

...

]

}

```

**Использование:**

- `hub.html` читает и рендерит карточки из manifest (убираем хардкод)

- Подготовка под Фазу 5 (permissions) — поле `requiresPermission`

**Файлы:** новый `modules.json`, `hub.html` (чтение и рендер)

**Verification:** добавление нового модуля в manifest автоматически появляется в hub.

---

### 0.6 Разделение panel-catalog: оболочки vs конфигурация (3-5 дней) ✳️

**Проблема:** Сейчас `panel-catalog.js` содержит `inputs`, `outputs` — это параметры проектной конфигурации, не свойство оболочки.

**Решение:**

1. **Переименовать `panel-catalog.js` → `enclosure-catalog.js`**

- Удалить поля: `inputs`, `outputs`, `sections`

- Оставить: supplier, series, variant, width/height/depth, IP, form, busbarA, material, maxHeatDissipationW (новое)

2. **Узел «щит» в проекте:**

- Новое поле `enclosureId` — ссылка на элемент из enclosure-catalog

- Поля `inputs`, `outputs`, `sections` — остаются на узле (проектная конфигурация)

- Новый UI: сначала выбор оболочки → потом настройка «внутренностей»

3. **Миграция для существующих пользовательских данных:**

- Старые записи с `inputs`/`outputs` → убрать из каталога, оставить на узлах

4. **Подготовка под тепловой расчёт (Фаза 6):**

- Оболочка имеет `maxHeatDissipationW` (максимально рассеиваемая мощность)

- Оборудование в щите (автоматы, УЗО, контакторы) должно будет иметь `heatDissipationW`

- Проверка: сумма тепловыделений ≤ max → ок, иначе требуется вентиляция/кондиционер

**Файлы:**

- `shared/panel-catalog.js` → переименовать в `shared/enclosure-catalog.js`

- `shared/panel-picker.js` → `enclosure-picker.js`, UI обновить

- `panel-config/` — адаптировать

- Инспектор щита (`js/engine/inspector/` — панель) — разделить UI

**Verification:**

- Старые проекты загружаются корректно (миграция)

- В каталоге оболочек нет полей inputs/outputs

- В свойствах щита: сначала «Оболочка» (из справочника), потом «Конфигурация»

---

### Итого Фаза 0:

- **Срок:** 1.5-2 недели

- **Риск:** низкий, всё обратно-совместимо

- **Результат:** чистый фундамент для Фазы 1

---

## Фаза 1 — Element Library (после Фазы 0)

Единый справочник `element-library.js` для всех типов (UPS, Panel, Transformer, Battery, Cable, Consumer). Phantom-элементы для BOM. Режим «подготовки» (редактор) и «использования» (drag-n-drop).

Детали в исходной версии плана (выше Фазы 0). Срок: 3-4 недели.

---

## Roadmap остальных фаз (после Фазы 1)

| # | Фаза | Срок | Что |

|---|------|------|-----|

| 2 | Мульти-пространственные схемы | 4-6 нед | IEC 81346, синхронизированные виды, layout-страницы |

| 3 | drawio-режим | 2 нед | Holst + ISO paper toggle |

| 5 | Auth + permissions | 3-4 нед | Email/password, super-admin, tariffs |

| 6 | Конфигуратор щита + тепловой | 3 нед | IEC 60890 thermal, подбор вентиляции |

| 7 | Text config + DB abstraction | 2-3 нед | config.yaml, MySQL/Postgres adapters |

| 4 | 3D интеграция | 6-8 нед | configurator3d/ → основа, sync 2D↔3D |

| 8 | Пресейлс + КП | отдельно | Прайсы, сметы |

| 9 | Revit/IFC | отдельно | IFC импорт/экспорт |

---

## Критичные файлы (референс)

- `js/engine/state.js` — pages, nodes, conns

- `js/engine/zones.js` — effectiveTag (развить для IEC 81346 в Фазе 2)

- `js/engine/constants.js` — GLOBAL, CABLE_TYPES (рефакторинг Фаза 0)

- `shared/global-settings.js` — единый источник

- `shared/{panel,ups,battery,transformer}-catalog.js` — унификация Фаза 1

- `shared/catalog-xlsx-parser.js` — расширение на Element schema

- `shared/auth.js` — расширить в Фазе 5

- `js/projects.js` — DB adapter основа (Фаза 7)

- `schematic/` — ISO paper reference

- `configurator3d/` — 3D основа (Фаза 4)

---

## Verification (для Фазы 0)

После каждого пункта Фазы 0:

1. Все существующие проекты пользователей открываются без ошибок (миграция localStorage корректная)

2. Все подпрограммы (cable, battery, ups-config, panel-config, transformer-config, reports, schematic) загружаются и работают

3. Git push → GitHub Pages → проверка через ~45 сек (https://daniil248.github.io/raschet/)

4. Проверить консоль браузера на ошибки

5. Версия в хедере обновилась

## План первого шага

**0.3 (категории кабелей) + 0.6 (разделение panel-catalog)** — самые ощутимые для пользователя изменения.

Начать рекомендую с **0.3 (категории кабелей)** — затрагивает инспектор соединений который пользователь видит постоянно.